Guía para el ALUMNO

¿Qué vamos a descubrir?

Verás, con tus propios ojos, la diferencia entre una señal discreta y una señal continua:

- Señal discreta (digital en el tiempo): los pulsos de mando que Arduino envía al dimmer (disparos dentro de cada medio ciclo).

- Señal continua (analógica en el tiempo): el brillo de la lámpara, que puede tomar muchos niveles y cambiar gradualmente.

El mismo fenómeno (regular la energía por medio ciclo) se ve en dos dominios: eventos discretos → respuesta continua. Tu “momento eureka” será reconocer cómo se relacionan.

PARTE 1: Preparación del Experimento

Materiales

Hardware

- Arduino UNO con cable USB.

- Módulo Dimmer AC con pines: VCC, GND, ZC (zero-cross), DIM (disparo).

- Lámpara incandescente o LED “dimmable”, portalámparas, cables.

- Fusible y caja aislante para el lado de CA.

Software

- Arduino IDE (2.x) con librería RBDdimmer instalada.

- Sketch: exp1_fade_triangular.ino (te lo proporcionará tu docente).

- Serial Plotter del IDE.

Conexiones (Arduino UNO)

- Dimmer → Arduino (lógica):

  - VCC → 5V

  - GND → GND

  - ZC → D2 (interrupción externa)

  - DIM → D3 (salida de control)

- Dimmer → Potencia (⚠ CA):

  - AC-IN → Red (L y N)

  - AC-OUT → En serie con la fase hacia la lámpara (neutro directo a la lámpara)

Seguridad: cablea el lado CA solo desenergizado. Usa fusible y caja. No toques la parte de potencia cuando esté conectada.

PARTE 2: Experimentos Guiados

Experimento 1 — Fade triangular (0→100→0)

Pregunta: ¿Cómo cambia el brillo (continuo) cuando variamos gradualmente el porcentaje (PCT) que pedimos?

Pasos

- Sube el sketch al Arduino (sin CA conectada).

- Abre Herramientas → Serial Plotter a 115200 baudios.

- Conecta la CA al dimmer y enciende la lámpara.

- Observa:

  - pct: línea que sube y baja (0→100→0).

  - zc_dbg: picos regulares (metrónomo: cada medio ciclo).

  - gate_dbg: picos que se mueven dentro del medio ciclo.

Registra

- Tiempo aproximado de un ciclo completo (sube y baja): ________ s

- PCT a partir del cual notas brillo claro: ________ %

Experimento 2 — PCT fijo y brillo percibido

Pregunta: ¿Qué relación notas entre PCT y brillo?

Pasos

- Ajusta el sketch (o usa comandos del docente) para fijar PCT en: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.

- Mantén cada nivel 10 s.

- Observa el brillo y la posición de gate_dbg respecto a zc_dbg.

Tabla A — PCT vs brillo (percepción)

| PCT (%) | Brillo percibido (Bajo/Medio/Alto) | gate_dbg (temprano/tarde) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |

Experimento 3 — Discreta vs Continua (el eureka)

Idea guía: cada tic de zc_dbg marca el inicio de un medio ciclo. gate_dbg es el instante (evento) en que “abrimos la llave”. pct es “qué tan pronto” entramos.

Observa y completa

- Si gate_dbg aparece pegado a zc_dbg → la lámpara queda encendida más tiempo en ese medio ciclo → brillo ↑.

- Si gate_dbg aparece lejos de zc_dbg → menos tiempo encendida → brillo ↓.

Tabla B — Semiperiodos a 60 Hz (aprox. 8.33 ms cada uno)

| # | PCT (%) | Retardo (ms aprox.) | “Tiempo encendido” (ms aprox.) | ¿Brillo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ~6.67 | ~1.67 | bajo |
| 2 | 50 | ~4.17 | ~4.17 | medio |
| 3 | 80 | ~1.67 | ~6.67 | alto |

No necesitas calcular exacto; es para visualizar la relación.

PARTE 3: Reflexiones y Conexiones

Responde con tus palabras

- ¿Qué señal es discreta y cuál es continua en este montaje? ¿Por qué?

- ¿Cómo afecta “entrar temprano” vs “tarde” al brillo?

- ¿En qué se parece esto a un PWM de 5 V sobre un LED y en qué se diferencia?

PARTE 4: Análisis de Datos

Elige un tramo del fade y toma 4 muestras separadas ~1 s:

| # | Tiempo (s) | PCT (%) | gate_dbg (temprano/tarde) | Brillo observado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Conclusión breve: ¿cómo se relacionan la señal discreta (pulsos) y la señal continua (brillo)?

PARTE 5: Reto Final

Desafío: imagina que quieres que el brillo se mantenga constante aunque el salón se oscurezca.

- ¿Qué sensor agregarías?

- ¿Qué variable del sistema ajustarías automáticamente (PCT, tiempo entre pasos…)?

- ¿Cómo comprobarías en el Serial Plotter que tu control funciona?

En las próximas unidades veremos cómo convertir entre señales discretas y continuas (ideas de muestreo, modulación y conversión D↔A/A↔D).