Guía para el MAESTRO

Objetivos de Aprendizaje (Semana 1: Digital vs Analógico)

- Conceptual: Distinguir con ejemplos reales una señal discreta (digital en el tiempo) —los pulsos de mando que envía Arduino— y una señal continua (analógica en el tiempo) —el brillo del foco—. Comprender que ambas describen el mismo fenómeno desde dominios distintos y se relacionan (idea puente hacia conversión D↔A y A↔D que se verá después).

- Procedimental: Cablear con seguridad, ejecutar el sketch de fade triangular y visualizar simultáneamente en el Plotter la secuencia discreta (zc_dbg, gate_dbg) y la respuesta continua (pct/brillo), describiendo su relación causa–efecto.

- Actitudinal: Mantener foco en seguridad eléctrica, lenguaje claro y razonamiento basado en observación antes que fórmulas.

Competencias

- Identificación de dominios de representación (discreto vs continuo).

- Lectura e interpretación de gráficas temporales.

- Explicación con analogías y evidencias experimentales.

Marco Teórico para el Instructor

Señal continua (este montaje): la intensidad luminosa de la lámpara, que el ojo percibe como un valor que puede tomar infinitos niveles dentro de un rango y cambia suavemente en el tiempo (brillo).

Señal discreta (este montaje): una secuencia de eventos: en cada medio ciclo de la red (tic de ZC), Arduino espera un retardo y emite un pulso de disparo (GATE). Son instantes discretos, no una curva continua.

Relación entre ambas: cuanto más temprano es el pulso tras el ZC, mayor porción del semiperiodo conduce el triac → más brillo percibido. Cuanto más tarde, menor porción → menos brillo. Didácticamente puede verse como un “PWM sincronizado a la red” (misma idea de fracción de tiempo encendido), pero aplicado sobre la senoide de CA y sincronizado al cruce por cero.

Datos guía (sin formalismo): a 60 Hz, un medio ciclo ≈ 8.33 ms. Si llamamos PCT al porcentaje de brillo pedido, un modelo lineal didáctico es:

- Retardo ≈ (100−PCT)/100(100 − PCT)/100 × 8.33 ms

- Tiempo encendido ≈ PCT/100PCT/100 × 8.33 ms

Estrategia Didáctica

Fase 1 — Observación guiada (10–12 min)

- Ejecuta el fade triangular. Sin mencionar teoría, pide: “¿Qué ven que siempre marca el ritmo (línea de picos regulares)? ¿Qué pico se mueve? ¿Qué línea sube y baja?”

- Nombra después: zc_dbg (metrónomo), gate_dbg (pulso de mando discreto), pct/brillo (respuesta continua).

Fase 2 — Momento Eureka (5–7 min)

- Guion breve: “Si el pico de mando aparece temprano, ¿la lámpara queda más tiempo encendida en ese medio ciclo o menos? ¿Cómo cambia el brillo? ¿Y si aparece tarde?”

- Conduce a la síntesis: discreto (eventos) → produce una variación continua (brillo). Mismo fenómeno, dos representaciones.

Fase 3 — Experimentación (25–30 min)

- PCT fijo en 0%, 25%, 50%, 75%, 100% (10 s cada uno).

- Tabla rápida: PCT vs brillo percibido.

- Señala en el Plotter la distancia entre zc_dbg y gate_dbg para 25/50/75%.

Fase 4 — Cierre (8–10 min)

- Construye la analogía Director–Metrónomo–Entrada–Dinámica en una frase:
“Cada tic (ZC) es el compás; el director (Arduino) decide cuándo entrar (GATE). Si entra temprano, suena más (brillo ↑); si entra tarde, suena menos (brillo ↓).”

- Enlaza con lo que viene en el curso: conversión D↔A/A↔D y muestreo/modulación.

Evaluación y Rúbrica

Rúbrica (0–4)

- Cableado y seguridad:

  - 4: Conexiones correctas, caja/fusible, manejo seguro del AC.

  - 3: Conexiones correctas, mínima observación de seguridad.

  - 2: Conexiones con detalle menor, omite alguna seguridad.

  - 1: Conexiones incorrectas o prácticas riesgosas.

- Lectura del Plotter:

  - 4: Identifica y explica pct, zc_dbg, gate_dbg y su relación.

  - 3: Identifica señales, explicación mayormente correcta.

  - 2: Reconoce señales con confusiones relevantes.

  - 1: No logra interpretarlas.

- Relación PCT–brillo:

  - 4: Establece relación temprana/tardía del disparo y brillo con seguridad.

  - 3: Relación correcta con algunos vacíos.

  - 2: Relación parcial/confusa.

  - 1: No establece relación.

Resultados Esperados (por actividad)

- Fade triangular: Brillo aumenta/disminuye suavemente; gate_dbg se acerca/aleja de zc_dbg conforme sube/baja pct.

- PCT fijo: Percepción de brillo: ~0% (apagado), ~25% (bajo), ~50% (medio), ~75% (alto), 100% (máximo). Variará según la carga.

- Tabla didáctica: Retardos aproximados coherentes con T1/2T_{1/2} de 8.33 ms.

Extensiones

- Añadir sensor de luz (AO/DO) y cerrar el lazo para mantener brillo constante.

- Comparar con PWM DC en LED (gráfica de duty vs brillo) y discutir formas de onda.

- Medir con osciloscopio el pulso real en DIM y comparar con gate_dbg (ensanchado para visualización).

Solución de Problemas Comunes

- El Plotter muestra value1/value2/value3 o vacío:

  - Asegurar 115200 baudios, cerrar Serial Monitor, reabrir Plotter.

  - Enviar encabezado CSV tras delay(1500) o usar líneas con label:value.

- Parpadeo excesivo en bajos PCT:

  - Subir PCT mínimo (p. ej., ≥10–15%) o usar otra lámpara dimmable.

- No compila por constructor del dimmer:

  - En UNO/AVR: dimmerLamp dimmer(PIN_DIM); (un parámetro) y ZC cableado a D2.

- Nada pasa en el foco:

  - Verificar AC conectada, fusible, continuidad y seguridad.

Material de Apoyo

- Diagrama de conexión pin a pin (UNO + Dimmer).

- Sketch exp1_dimmer_pwm_fade_triangular.ino.

- Hoja-resumen de la analogía Director–Metrónomo–Entrada–Dinámica.

Cierre y Preguntas Clave

Identificación: ¿Cuál de las señales observadas es digital/discreta y cuál es analógica/continua? ¿Cómo lo deduces del gráfico/observación?

Causa–efecto: Si los eventos discretos ocurren más temprano o más seguidos, ¿qué pasa con la señal continua? Explícalo en una sola frase.

Linealidad percibida: Si aumentamos la consigna (PCT) en pasos iguales, ¿por qué el brillo percibido no aumenta en pasos iguales?

Transferencia: Da un ejemplo cotidiano (fuera del laboratorio) donde una señal digital/discreta controle o mida una señal analógica/continua, y explica brevemente la relación entre ambas.

Mensaje final:

“La frecuencia y coordinación en los ciclos de las señales discretas se ve reflejado proporcionalmente en la intensidad de la señal continua.”