Guía para el ALUMNO — Semana 2

Modulación Digital y Detección en Canales Gaussianos (AWGN)

¿Qué vamos a descubrir?

Experimentarás cómo el ruido gaussiano afecta la transmisión digital con ASK, FSK y PSK. Analizarás la forma de onda, las constelaciones I-Q y la relación entre SNR (Signal-to-Noise Ratio) y BER (Bit Error Rate). Al final, podrás decidir cuál modulación es más robusta bajo distintos niveles de ruido.

Antes de empezar, escribe en tu cuaderno tus Hipótesis Iniciales de lo que esperas ver en este experimento: pregúntate ¿Qué diferencias existiran en las ondas de ASK, FSK y PSK cuando no hay ruido? (sin ruido, SNR=10 dB, SNR=0 dB).

1) Preparación del experimento (10 min)

- Modalidad: simulación en Python con un osciloscopio digital interactivo.

- Familiarízate con la interfaz: 4 paneles (señal limpia, señal con ruido, señal detectada, constelación).

2) Parte I — Modulación ASK (25 min)

A. Caracterización (SNR=25 dB, ruido off):

- Dibuja la forma de onda.

- Marca amplitud de “1” vs “0”.

B. Ruido y BER (ruido on):
Completa la tabla:

| SNR (dB) | VER | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 15 |  |  |
| 10 |  |  |
| 5 |  |  |
| 0 |  |  |
| -5 |  |  |

C. Detección (SNR=10 dB):

- Anota datos originales y detectados.

- Cuenta errores.

Preguntaa: ¿Por qué ASK es tan sensible al ruido en amplitud?

3) Parte II — Modulación FSK (25 min)

A. Caracterización (SNR=25 dB):

- Cuenta ciclos por bit (0 vs 1).

- Calcula f1/f0.

B. Robustez comparada:

| SNR (dB) | BER FSK | BER ASK | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| -5 |  |  |  |

C. Constelación (SNR=5 dB): describe clusters y separación.

Pregunta: ¿Por qué FSK suele ser más robusta que ASK?

4) Parte III — Modulación PSK (25 min)

A. Caracterización (SNR=25 dB):

- Identifica cambios de fase de 180°.

- Observa amplitud constante.

B. Robustez global:

| SNR (dB) | BER ASK | BER FSK | BER PSK | Mejor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| -5 |  |  |  |  |

C. Constelación I-Q (SNR=10 dB): genera 3 veces datos nuevos y observa dispersión.

Pregunta: ¿Cómo se dispersan los puntos en ángulo con ruido?

5) Parte IV — Comparativo y Umbrales (20 min)

A. SNR crítico (BER≈10%):

| Modulación | SNR crítico (dB) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ASK |  |  |
| FSK |  |  |
| PSK |  |  |

B. Constelaciones en el umbral: describe cómo se ven.

C. Portadora opcional (PSK, SNR=10 dB): prueba Fc = 30, 50, 70, 100 Hz. ¿Cambia el BER?

6) Parte V — Degradación gradual (15 min)

- Elige la modulación más robusta.

- Baja SNR de 20 a -10 dB en pasos de 2 dB.

| SNR | BER | Estado visual | Calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| -10 |  |  |  |

Clasifica: EXCELENTE / BUENA / REGULAR / MALA / CRÍTICA.

7) Reporte y Conclusiones (20 min)

- Ordena modulaciones de más a menos robusta.

- Compara con tu hipótesis inicial.

- Completa tabla de requisitos de SNR para BER <1%, <5%, <10%.

- Escenarios: satelital, industrial, emergencia, alta velocidad → selecciona modulación y justifica.

- Diseña un mini experimento personal (opcional).

Entregables

- Reporte con: objetivos, hipótesis, tablas de datos, análisis, conclusiones, aplicaciones.

Rúbrica: Procedimiento (25%), análisis (35%), aplicaciones (15%), hipótesis vs resultados (10%), presentación (15%).

Troubleshooting

- BER varía mucho → repite varias veces y promedia.

- No ves diferencias → baja SNR (<10 dB).

- Constelación rara → revisa modulación seleccionada.

Glosario rápido

- SNR: Relación señal-ruido.

- BER: Tasa de error de bits.

- ASK: Modulación por amplitud.

- FSK: Modulación por frecuencia.

- PSK: Modulación por fase.

- Constelación: Representación gráfica de símbolos.

- AWGN: Ruido blanco gaussiano aditivo.