Experimento de Resonancia: Del Sonido a las Radiofrecuencias

Guía para el ALUMNO

¿Qué vamos a descubrir?

Al final de este experimento, tú mismo descubrirás ¿Por qué una radio debe estar sintonizada exactamente en la misma frecuencia que la estación transmisora? La respuesta está en el fenómeno físico que vamos a explorar con diapasones y ondas sonoras.

PARTE 1: Preparación del Experimento

Materiales que necesitas entender:

Software:

- App Spectroid

- Script Python para el experimento

Diapasón montado:

- Es tu "receptor" - como una antena de radio

- Tiene una frecuencia natural específica (busca la frecuencia natural con Spectroid)

- Solo vibra fuertemente cuando recibe su frecuencia exacta

Bocina Bluetooth:

- Es tu "transmisor" - como una estación de radio

- Puede generar cualquier frecuencia que le programes

- Envía ondas sonoras por el aire

Micrófono:

- Es tu "detector" - mide qué tan fuerte vibra el receptor

- Te dirá si hay comunicación exitosa entre transmisor y receptor

PARTE 2: Experimentos Guiados

Experimento 1: El Misterio de la Frecuencia Correcta

Pregunta inicial: ¿Qué pasará si el transmisor (bocina) envía una frecuencia diferente a la natural del receptor (diapasón)?

Procedimiento:

- Configura el software a 400 Hz (frecuencia incorrecta)

- Activa "Generar Tono" - la bocina emite 400 Hz

- Observa el diapasón - ¿vibra mucho o poco?

- Graba por 10 segundos con "Grabar Respuesta"

- Analiza con "Analizar Resonancia"

¿Qué observaste?

- ¿El diapasón vibró fuertemente? _______________

- ¿Qué magnitud apareció en el análisis de frecuencias? _______________

Experimento 2: Encontrando la Frecuencia Mágica

Pregunta: ¿Existe una frecuencia específica donde la transmisión es más eficiente?

Procedimiento:

- Prueba diferentes frecuencias:

  - _____ Hz → Anota la magnitud observada: _______

  - _____ Hz → Anota la magnitud observada: _______

  - _____ Hz → Anota la magnitud observada: _______

  - _____ Hz → Anota la magnitud observada: _______

  - _____ Hz → Anota la magnitud observada: _______

- Para cada frecuencia:

  - Activa el tono por 5 segundos

  - Graba la respuesta

  - Anota la magnitud del pico principal

Resultado esperado:

- ¿En cuál frecuencia obtuviste la mayor magnitud? _______________

- ¿Qué significa esto físicamente? _______________

Experimento 3: El Ancho de Banda del Canal

Pregunta: ¿Qué tan precisa debe ser la sintonización?

Procedimiento:

- Encuentra tu frecuencia de resonancia del experimento anterior

- Prueba frecuencias muy cercanas:

  - Frecuencia óptima - 5 Hz

  - Frecuencia óptima - 2 Hz

  - Frecuencia óptima + 2 Hz

  - Frecuencia óptima + 5 Hz

Observación crítica:

- ¿A partir de qué diferencia la señal se debilita significativamente? _______________

- Esto se llama "ancho de banda" - ¡es crucial en radiocomunicaciones!

PARTE 3: Reflexiones y Conexiones

Pregunta Central:

"Si fueras a diseñar un sistema de comunicación por radio, ¿qué principios físicos aplicarías basándote en lo que observaste?"

Espacio para tus conclusiones:

Sobre la sintonización:

Sobre la eficiencia de transmisión:

Sobre las interferencias:

Conexión con Radiofrecuencias

Analogías que descubriste:

| En tu experimento | En comunicaciones por radio |
| --- | --- |
| Diapasón = | Antena receptora |
| Bocina = | Antena transmisora |
| Frecuencia del tono = | Frecuencia de la portadora |
| Resonancia máxima = | Sintonización perfecta |
| Magnitud débil = | Señal débil/interferencia |

¿Por qué emisor y receptor deben estar en la misma frecuencia?

Basándote en tu experimento, explica con tus propias palabras:

PARTE 4: Análisis de Datos

Tabla de Resultados

Completa con tus mediciones:

| Frecuencia (Hz) | Magnitud Observada | Calidad de "Comunicación" |
| --- | --- | --- |
| 400 |  | Mala / Regular / Buena |
| 420 |  | Mala / Regular / Buena |
| 435 |  | Mala / Regular / Buena |
| 440 |  | Mala / Regular / Buena |
| 450 |  | Mala / Regular / Buena |
| 460 |  | Mala / Regular / Buena |

Frecuencia óptima encontrada: _________ Hz Rango de frecuencias aceptables: _________ a _________ Hz

PARTE 5: Reto Final

Desafío de Ingeniería: "Una estación de radio transmite en 88.5 MHz. Diseña mentalmente el receptor perfecto basándote en lo que aprendiste."

Tu propuesta:

1. ¿Cómo debe estar configurado el receptor?

2. ¿Qué pasaría si lo sintonizas en 88.3 MHz?

3. ¿Por qué las estaciones de radio están separadas por intervalos específicos de frecuencia?