Guía del Alumno – Laboratorio Semana 4
Curso: Comunicaciones e IoT
Fecha: 18 y 19 de septiembre
Tema: Señal extraterrestre y construcción de una radio galena

Introducción narrativa – Proyecto Centauri

La misión Centauri ha detectado una señal intermitente proveniente de un planeta que orbita Próxima b. Tu equipo ha sido asignado para comprobar si esta señal podría ser evidencia de una civilización inteligente.

Hay dos pruebas críticas que debes realizar:

- Replicar el experimento de Hertz, la marca universal de que una especie ha aprendido a generar ondas electromagnéticas.

- Construir una radio galena funcional, un receptor de onda continua pasiva, que no requiere energía propia para detectar señales de AM.

¿Serías capaz de demostrar que comprendes ambos fenómenos, y al mismo tiempo, captar la señal que parece provenir de otra inteligencia?

Fase 1: Explora – Preparación y preguntas guía

Antes de comenzar, responde individualmente:

- ¿Por qué el experimento de Hertz puede considerarse evidencia de inteligencia tecnológica?

- ¿Qué diferencia hay entre generar una señal y detectarla?

- ¿Qué características tiene una señal AM?

- ¿Cuál es la ventaja de una radio galena frente a otros receptores?

- ¿Qué significa que sea un circuito "pasivo"?

Fase 2: Construcción del experimento

A. Experimento de Hertz (transmisor)

Sigue las instrucciones del video:
https://youtu.be/NmoYRdheRVY

- Deberás generar chispas en un circuito RLC, que emite ondas de radio breves ("clicks").

- Para verificar su existencia, acércalo a una radio AM sintonizada entre 520–600 kHz y escucha los "chirridos" o "clicks".

Anota lo que observes:

- ¿Se escuchan clics cuando hay chispa?

- ¿A qué distancia deja de captarse la señal?

- ¿Cambia algo al modificar la orientación?

B. Construcción de la radio galena (receptor pasivo)

Sigue el video de referencia:
https://youtu.be/sTaWrOMp1pc

Materiales (revisar si ya los trajiste):

- Cable multifilar de 10 a 15 m (antena)

- Bobina de hilo esmaltado (60–100 vueltas)

- Diodo de germanio o schottky (1N34A / 1N60 / 1N5819 / BAT41)

- Capacitor de acople 0.01–0.1 µF

- Módulo LM386 (amplificador de audio)

- Audífonos

- Batería 9V y clip

Diagrama del circuito:

ANTENA (cable multifilar 5–10 m)

|

o  ← Punto superior de la bobina

┌┴┐

│ │  Bobina (AWG 24–26, 80–120 vueltas)

│ │

│ │

Deslizador ───●─────────────┐

│

│

┌▼┐   Diodo detector (1N34A/1N60 o 1N5819)

│►│  Ánodo en la bobina, cátodo hacia el audio

└─┘

│

[C acople] 0.047 µF

│

IN+                MÓDULO LM386 (externo)

TIERRA ──────────────── GND  ──────────┐

│

[100 kΩ] a GND (opcional)

│

OUT (jack 3.5 mm) ───► Audífonos

│

VCC 9 V (+)  ───► Batería

GND         ───► Batería (–)

Preguntas mientras construyes (puedes preguntar a GPTo):

- ¿Cuánto cable necesitas para la antena?

- ¿Por qué el diodo debe ser de germanio o schottky?

- ¿Qué rol cumple el capacitor de acople?

- ¿Para qué sirve el LM386?

- ¿Qué ocurre si no usas amplificador? ¿Detectas señal?

Fase 3: Observa y reflexiona

Ahora conecta tu radio galena y realiza pruebas:

- ¿Qué tipo de señal lograste captar?

- ¿Captaste la chispa del experimento de Hertz?

- ¿Qué sonido se escuchaba? ¿Podrías describirlo?

- ¿Qué parámetros influyen más en la recepción (antena, orientación, tipo de diodo)?

- ¿Por qué sería importante para una misión espacial contar con este tipo de receptor?

🧭 Conclusión: Vínculo con el Proyecto Centauri

- Si lograste generar una chispa detectable con una radio galena, replicaste lo que una civilización avanzada podría hacer para mostrar que domina la transmisión y detección de ondas.

- Al mismo tiempo, tu radio galena representa la capacidad de la nave Centauri para detectar señales débiles sin depender de energía externa.

Reto final: ¿Podrías identificar si una señal como esta es natural o artificial? ¿Cómo sabrías que es intencional?

Prepara tu bitácora, resuelve todas las preguntas y conserva tu montaje para la siguiente sesión.